| Name: | Andreas Rüegg | Punkte: 32 / |
| --- | --- | --- |

GhostLab – Testat1: Op-Amp Schaltungen

In diesem Testat werden Sie lineare Systeme (Operationsverstärker-Schaltungen) im Zeit- und Frequenzbereich identifizieren. Dazu müssen Sie das System geeignet anregen, so dass die Operationsverstärker nicht in ihre Begrenzungen gehen.

Als Messsystem verwenden wir eine B&R-SPS-Steuerung mit DAC- und ADC-Modulen, die mit dem GhostLabTool über Simulink programmiert wird. Dabei werden die Signale beim Übertragen auf dem Bussystem verzögert, was sich in den Messergebnissen widerspiegelt. Um diese Verzögerung 𝐺𝐺1(𝑠𝑠) zu messen, wurde der Ausgang vom DAC 𝑢𝑢(𝑡𝑡) direkt mit dem Eingang des ADC 𝑦𝑦1(𝑡𝑡) verbunden. Danach folgen die drei Op-Amp-Ausgänge

𝑦𝑦2(𝑡𝑡) … 𝑦𝑦4(𝑡𝑡) der in Serie geschalteten Übertragungsglieder 𝐺𝐺2(𝑠𝑠) … 𝐺𝐺4(𝑠𝑠).

Der Op-Amp 4 bei der letzten Übertragungsfunktion 𝐺𝐺4(𝑠𝑠) hat integrierendes Verhalten. Kleine Offsets am Eingang 𝑦𝑦3(𝑡𝑡) reichen aus um ein Driften vom Signal 𝑦𝑦4(𝑡𝑡) festzustellen. Wenn kein Simulink-Programm läuft, sorgt ein Feedback dafür, dass das Driften auf null geregelt wird.

𝑦𝑦

1

(

𝑡𝑡

)

𝑦𝑦

2

(

𝑡𝑡

)

𝑦𝑦

3

(

𝑡𝑡

)

𝑦𝑦

4

(

𝑡𝑡

)

Elektro-Schema

𝑦𝑦

1

(

𝑡𝑡

)

𝑦𝑦

2

(

𝑡𝑡

)

𝑦𝑦

3

(

𝑡𝑡

)

𝑦𝑦

4

(

𝑡𝑡

)

𝑢𝑢

(

𝑡𝑡

)

𝐺𝐺

1

(

𝑠𝑠

)

𝐺𝐺

2

(

𝑠𝑠

)

𝐺𝐺

3

(

𝑠𝑠

)

𝐺𝐺

4

(

𝑠𝑠

)

Blockschaltbild

| Parameter: |  |
| --- | --- |
| • Abtastfrequenz 𝑓𝑓𝑠𝑠: | 2′000 Hz (kann nicht geändert werden) |
| • Op-Amp-Begrenzung: | ±15 V |
| • DAC- und ADC-Begrenzung: | ±10 V |

GhostLab:

Modelle: Modular1 oder Modular2 (beide sind identisch).

Detaillierte Installations- und Bedienungs-Anleitung siehe GhostLab_Anleitung.pdf

Systemidentifikation im Zeitbereich:

- Erstellen Sie ein GhostLab-Simulink-Modell um alle Sprungantworten von 𝑦𝑦1(𝑡𝑡) … 𝑦𝑦4(𝑡𝑡) gleichzeitig zu messen.

Blockschaltbild des verwendeten GhostLab-Simulink-Modells und verwendete Step-Parameter:

- Totzeit-Glied: Bestimmen Sie das erste Übertragungsglied 𝐺𝐺1(𝑠𝑠) = 𝑦𝑦1/𝑢𝑢 aus der Sprungantwortmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die Parameter herausgelesen haben.

Plot der Signale 𝑢𝑢(𝑡𝑡) und 𝑦𝑦1(𝑡𝑡) der Sprungantwortmessung:

Übertragungsfunktion  	𝐺𝐺1(𝑠𝑠) =

symbolisch 	numerisch

- PT1-Glied: Bestimmen Sie das Übertragungsverhalten 𝐺𝐺2(𝑠𝑠) = 𝑦𝑦2/𝑦𝑦1 aus der Sprungantwortmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die Parameter herausgelesen haben.

Plot der Signale 𝑦𝑦1(𝑡𝑡) und 𝑦𝑦2(𝑡𝑡) der Sprungantwortmessung:

Übertragungsfunktion  	𝐺𝐺2(𝑠𝑠) =

symbolisch 	numerisch

- Angenähertes PTn-Glied: Bestimmen Sie das Übertragungsverhalten 𝐺𝐺23(𝑠𝑠) = 𝐺𝐺2(𝑠𝑠) ⋅ 𝐺𝐺3(𝑠𝑠) = 𝑦𝑦3/𝑦𝑦1 aus der Sprungantwortmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die neuen Parameter herausgelesen haben.

Plot der Signale 𝑦𝑦1(𝑡𝑡) und 𝑦𝑦3(𝑡𝑡) der Sprungantwortmessung:

𝐺𝐺23(𝑠𝑠) =

- Bestimmen Sie das Übertragungsverhalten 𝐺𝐺234(𝑠𝑠) = 𝐺𝐺2(𝑠𝑠) ⋅ 𝐺𝐺3(𝑠𝑠) ⋅ 𝐺𝐺4(𝑠𝑠) = 𝑦𝑦4/𝑦𝑦1 aus der Sprungantwortmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die neuen Parameter herausgelesen haben.

Plot der Signale 𝑦𝑦1(𝑡𝑡) und 𝑦𝑦4(𝑡𝑡) der Sprungantwortmessung:

Übertragungsfunktion  	𝐺𝐺234(𝑠𝑠) =

symbolisch 	numerisch

Systemidentifikation im Frequenzbereich:

- Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion 𝐺𝐺1(𝑠𝑠) = 𝑦𝑦1/𝑢𝑢 aus einer Frequenzgangmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die Parameter herausgelesen haben.

Blockschaltbild des verwendeten GhostLab-Simulink-Modells und verwendete Chirp-Parameter:

Frequenzgang der Messung und der identifizierten Übertragungsfunktion übereinander plotten:

𝐺𝐺1(𝑠𝑠) =

- Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion 𝐺𝐺2(𝑠𝑠) = 𝑦𝑦2/𝑦𝑦1 aus einer Frequenzgangmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die Parameter herausgelesen haben.

Blockschaltbild des verwendeten GhostLab-Simulink-Modells und verwendete Chirp-Parameter:

Frequenzgang der Messung und der identifizierten Übertragungsfunktion übereinander plotten:

𝐺𝐺2(𝑠𝑠) =

- Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion 𝐺𝐺23(𝑠𝑠) = 𝐺𝐺2(𝑠𝑠) ⋅ 𝐺𝐺3(𝑠𝑠) = 𝑦𝑦3/𝑦𝑦1 aus einer Frequenzgangmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die Parameter herausgelesen haben.

Blockschaltbild des verwendeten GhostLab-Simulink-Modells und verwendete Chirp-Parameter:

Frequenzgang der Messung und der identifizierten Übertragungsfunktion übereinander plotten:

𝐺𝐺23(𝑠𝑠) =

Damit bei der Frequenzgangmessung das Signal 𝑦𝑦4 nicht in die Begrenzung geht, kann man den Frequenzgang mit einem rückgekoppelten System (Feedback) messen. Erstellen Sie dazu zuerst ein Feedback-System mit einem P-Regler:

- Wie gross kann man die Proportional-Verstärkung 𝐾𝐾𝑝𝑝 wählen, so dass der geschlossene Regelkreis nicht instabil wird? Verwenden Sie das Hurwitz-Stabilitätskriterium um die Limiten von 𝐾𝐾𝑝𝑝 abzuschätzen. Verwenden Sie die Übertragungsfunktion 𝐺𝐺234(𝑠𝑠) aus Aufgabe 5 und vernachlässigen Sie die Totzeit 𝐺𝐺1(𝑠𝑠).

- Bestimmen Sie durch gezieltes Ausprobieren mit MATLAB/Simulink die Proportional-Verstärkung 𝐾𝐾𝑝𝑝 so, dass der geschlossene Regelkreis nicht schwingt. Erstellen Sie dazu ein Simulink-Modell mit P-Regler und Regelstrecke 𝐺𝐺1234(𝑠𝑠) = 𝐺𝐺1(𝑠𝑠) ⋅ 𝐺𝐺234(𝑠𝑠) – Parameter aus Aufgabe 2 und 5 verwenden.

Proportional-Verstärkung  	𝐾𝐾𝑝𝑝 =

- Addieren Sie zum Stellsignal 𝑢𝑢(𝑡𝑡) ein Chirp-Signal und messen Sie den Frequenzgang für das GesamtSystem. Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion 𝐺𝐺1234(𝑠𝑠) = 𝐺𝐺1(𝑠𝑠) ⋅ 𝐺𝐺2(𝑠𝑠) ⋅ 𝐺𝐺3(𝑠𝑠) ⋅ 𝐺𝐺4(𝑠𝑠) = 𝑦𝑦4/𝑢𝑢 aus einer Frequenzgangmessung und zeichnen Sie ein, wie Sie die Parameter herausgelesen haben.

Blockschaltbild des verwendeten GhostLab-Simulink-Modells und verwendete Chirp-Parameter:

Zeit-Plot von Stellsignal 𝑢𝑢(𝑡𝑡) und Ausgang 𝑦𝑦4(𝑡𝑡). Achten Sie darauf, dass die Signale nicht begrenzt sind:

Frequenzgang der Messung und der identifizierten Übertragungsfunktion übereinander plotten:

Übertragungsfunktion  𝐺𝐺1234(𝑠𝑠) =

symbolisch 	numerisch